Дополнение

Извлечение данных из имени файла и их сортировка по БД

Структура составления извлекаемого имени файла описана в техническом файле Юлии. Покажем на примере куда мы извлекаем данные:

- Horiba Raman (CSV/TXT) file:

Raman_Horiba_Oil-BHT-0.8wt-NA-liquid-Q2-fresh_NA_R02.csv

  - measurement.technique = Raman

  - measurement.instrument = Horiba

  - sample.concentration_value = 0.8

  - sample.concentration_unit = wt

  - measurement.mode, spectrum_file.spectrum_type = NA

  - sample.replicate_id = R02

  - spectrum_file.file_format = csv

  - sample.sample_semantic_json:

    - matrix_code = Oil

    - analyte_code = BHT

    - solvent_code = NA

    - physical_state = liquid

    - container_code = Q2

    - treatment_code = fresh

Важное уточнение для 1.8): Мы сознательно не вписали substrate_code, так как в примере нет необходимого кода, который бы был туда извлечен. Однако это поле все равно будет присутствовать, просто иногда пустым.

- Cary 100 UV-Vis Scan file:

UVVis_Cary100_Oil-BHT-0.8wt-NA-liquid-Cuvette1cm-fresh_Scan_R01.csv

  - measurement.technique = UVVis

  - measurement.instrument = Cary100

  - sample.concentration_value = 0.8

  - sample.concentration_unit = wt

  - measurement.mode, spectrum_file.spectrum_type = scan

  - sample.replicate_id = R01

  - spectrum_file.file_format = csv

  - sample.sample_semantic_json:

    - matrix_code = Oil

    - analyte_code = BHT

    - solvent_code = NA

    - physical_state = liquid

    - container_code = Cuvette1cm

    - treatment_code = fresh

Точно такое же уточнение для 2.8), как и для 1.8).

- Cary 630 FTIR ATR (SPC) file:

FTIR_Cary630_Oil-BHT-0.8wt-NA-liquid-ATR-fresh_ATR_R01.spc

  - measurement.technique = FTIR

  - measurement.instrument = Cary630

  - sample.concentration_value = 0.8

  - sample.concentration_unit = wt

  - measurement.mode, spectrum_file.spectrum_type = ATR

  - sample.replicate_id = R01

  - spectrum_file.file_format = spc

  - sample.sample_semantic_json:

    - matrix_code = Oil

    - analyte_code = BHT

    - solvent_code = NA

    - physical_state = liquid

    - container_code = ATR

    - treatment_code = fresh

Извлечение метаданных из Raman файла и их сортировка по БД

Выпишем метаданные для удобства:

#Acq. time (s)=	15

#Accumulations=	1

#Range (cm-¹)=	400...3400

#Windows=	4

#Auto scanning=	Off

#Autofocus=	Off

#AutoExposure=	Off

#Spike filter=	Single accum. (Size=3)

#Delay time (s)=	0

#Binning=	1

#Readout mode=	Signal

#DeNoise=	Standard

#ICS correction=	Off

#Dark correction=	Off

#Inst. Process=	Off

#Detector Gain=	Best Dynamic Range

#Detector ADC=	1 MHz

#Detector temperature (°C)=	-59.98

#Instrument=	XploRA Plus

#Detector=	Syncerity

#Objective=	x20

#Grating=	1200 gr/mm

#Filter=	10%

#Laser (nm)=	785

#Slit (µm)=	100

#Hole (µm)=	100

#Fiber=	Off

#E-Cal_Neon=	0

#StageXY=	Marzhauser

#StageZ=	Marzhauser

#X (µm)=	0

#Y (µm)=	0

#Z (µm)=	-2961.75

#Spectral res.(cm-¹)=	3.2

#Full time(mm:ss)=	1:27

#AC=	Calibrated 2025-09-30 09:39

#Project=	Sydney

#Sample=	PET

#Site=	The

#Title=	Q2_emp_785_1200_20x_10%_15s_1t_2

#Remark=

#Date=	30.09.2025 10:35

#Acquired=	30.09.2025 10:35:40

#AxisType[0]=Intens

#AxisUnit[0]=Cnt

#AxisType[1]=Spectr

#AxisUnit[1]=1/cm

Вот какие данные куда извлекаются и записываются:

- spectrum_file.instrument_metadata_json:

  - #Instrument

  - #Detector

  - #Detector Gain

  - #Detector ADC

  - #StageXY

  - #StageZ

  - #Fiber

  - #E-Cal_Neon

  - #AC

- spectrum_file.measurement_time = #Acquired

- measurement.temperature = #Detector temperature (°C)

- spectrum_file.x_axis_name = #AxisType[1][Raman shift]

- spectrum_file.x_axis_unit = #AxisUnit[1]

- spectrum_file.y_axis_name = #AxisType[0][Intensity]

- spectrum_file.y_axis_unit = #AxisUnit[0]

- spectrum_file.x_start = min(#Range (cm-¹))

- spectrum_file.x_stop = max(#Range (cm-¹))

- spectrum_file.resolution = #Spectral res.(cm-¹)

- spectrum_file.acquisition = #Full time(mm:ss)

- spectrum_file.laser_wavelength = #Laser (nm)

- spectrum_file.excitation_wavelength = #Laser (nm)

- experiment.name = #Project     ---

- sample.sample_name = #Sample  ---

Пункт 11: Поле #Full time(mm:ss) — это общее время эксперимента (включая движение турелей, сшивку окон и т.д.), а чистое время накопления сигнала на одной точке — это именно Acq. time * Accumulations.

Рассмотрим таблицу Raman:

- laser_nm = #Laser (nm)

- grating_gmm = #Grating

- objective = #Objective

- slit_um = #Slit (µm)

- hole_um = #Hole (µm)

- filter_percent = #Filter

- acq_time_s = #Acq. time (s)

- accumulations = #Accumulations

- range_cm1_min = min(#Range (cm-¹))

- range_cm1_max = max(#Range (cm-¹))

- spectral_res_cm1 = #Spectral res.(cm-¹)

- stage_x_um = #X (µm)

- stage_y_um = #Y (µm)

- stage_z_um = #Z (µm)

- corrections_flags:

  - #Auto scanning

  - #Autofocus

  - #AutoExposure

  - #Spike filter

  - #Readout mode

  - #DeNoise

  - #ICS correction

  - #Dark correction

  - #Inst. Process

  - #Windows

Все, что не было раскидано по полям, будет записано в spectrum_file.instrument_config_json. Это своего рода «свалка», что бы не потерять потенциально важные метаданные.

spectrum_file.instrument_metadata_json:

{

"instrument": "XploRA Plus", // это и есть instrument_model

"detector": "Syncerity",

"detector_gain": "Best Dynamic Range",

"detector_adc": "1 MHz",

"stagexy": "Marzhauser",

"stagez": "Marzhauser",

"fiber": "Off",

"e_cal_neon": 0,

"ac": "Calibrated 2025-09-30 09:39"

}

Raman.corrections_flags:

{

"auto_scanning": false,

"autofocus": false,

"autoexposure": false,

"spike_filter": "Single accum. (Size=3)",

"readout_mode": "Signal",

"denoise": "Standard",

"ics_correction": false,

"dark_correction": false,

"inst_process": false,

"windows": 4

}

spectrum_file.instrument_config_json:

{

"delay_time": 0,

"binning": 1,

"site": "The",

"title": "Q2_emp_785_1200_20x_10%_15s_1t_2",

"remark": null,

"date": "30.09.2025 10:35"

}

Все переводится в нижний регистр, а также любые пробелы или символы не латинского алфавита (кроме нижнего подчеркивания) переводятся в нижнее подчеркивание.

Извлечение метаданных из UV-Vis файла и их сортировка по БД

Выпишем метаданные для удобства:

Baseline 100%T

Baseline 100%T

Collection Time:	6/27/2025 10:45:54 AM

Operator Name:

Scan Software Version: 	4.20(468)

Parameter List:

InstrumentCary 	100

Instrument Version	12.00

Start (nm)	800.00

Stop (nm)	200.00

X Mode	Nanometers

Y Mode	%R

UV-Vis Scan Rate (nm/min)	200.000

UV-Vis Data Interval (nm)	1.000

UV-Vis Ave. Time (sec)	0.300

UV-Vis SBW (nm)	2.0

Beam Mode	Double

Signal-to-noise Mode	Off

UV Source	On

Vis Source	On

Source Changeover (nm)	360.00

Baseline Correction	On

Baseline Type	Baseline correction

Baseline File Name

Baseline Std Ref File Name

Cycle Mode	Off

Comments

Method Log:

Method Name:

Date/Time stamp: 	6/27/2025 8:45:48 AM

Method Modifications:

UVVIS SAT Changed: 6/27/2025 10:26:57 AM	Old:0.100 	New: 0.300

Common SAT Changed: 6/27/2025 10:26:57 AM	Old:0.100	New: 0.300

Y mode Changed: 6/27/2025 10:28:13 AM	Old:Abs	New:%R

Common Interval nm Changed: 6/27/2025 10:28:13 AM	Old:1.000	New:1.000

Source changeover Changed: 6/27/2025 10:28:13 AM	Old:350.00	New:360.00

Baseline Correction Changed: 6/27/2025 10:28:13 AM	Old:0	New:1

Common Interval nm Changed: 6/27/2025 10:45:49 AM	Old:1.000	New:1.000

End Method Modifications

<SBW (nm)>	2

<Energy>	160

<Current Wavelength>	200

Вот какие данные куда извлекаются и записываются:

- measurement.instrument_metadata_json:

  - InstrumentCary

  - Instrument Version

  - UV Source

  - Vis Source

  - Signal-to-noise Mode

  - <Energy>

  - <Current Wavelength>

  - Baseline Type

  - <SBW (nm)>

- measurement.software_version = Scan Software Version

- measurement.measurement_time = Collection Time

- measurement.operator = Operator Name

- spectrum_file.x_axis_name = [Wavelength]

- spectrum_file.x_axis_unit = X Mode [nm]

- spectrum_file.y_axis_name = Y Mode [%R / Reflectance]

- spectrum_file.y_axis_unit = [%]

- spectrum_file.x_start = Start (nm)

- spectrum_file.x_stop = Stop (nm)

- spectrum_file.resolution = UV-Vis Data Interval (nm)

- spectrum_file.acquisition = Collection Time

- spectrum_file.laser_wavelength = NULL

- spectrum_file.excitation_wavelength = NULL

Рассмотрим таблицу UVVis:

- uvvis_mode = measurement.mode (извлекаем из имени файла)

- x_unit = X Mode

- y_unit = Y Mode

- wl_start_nm = Start (nm)

- wl_stop_nm = Stop (nm)

- sbw_nm = UV-Vis SBW (nm) [<SBW (nm)> дублирует значение]

- ave_time_s = UV-Vis Ave. Time (sec)

- data_interval_nm = UV-Vis Data Interval (nm)

- scan_rate_nm_min = UV-Vis Scan Rate (nm/min)

- beam_mode = Beam Mode

- baseline_correction = Baseline Correction

- source_changeover_nm = Source Changeover (nm)

- method_log = Method Modifications

Все, что не было раскидано по полям, будет записано в spectrum_file.instrument_config_json. Это своего рода «свалка», что бы не потерять потенциально важные метаданные.

spectrum_file.instrument_metadata_json:

{

"instrumentcarry": 100,

"instrument_version": 12.00,

"uv_source": "On",

"vis_source": "On",

"signal_to_noise_mode": "Off",

"energy": 160,

"current_wavelength": 200,

"sbw": 2,

"baseline_type": "Baseline correction"

}

UVVis.method_log:

{

"method_log": null,

"method_name": null,

"date_time_stamp": "6/27/2025 8:45:48",

"method_modifications": [

{

"parameter": "UVVIS SAT",

"timestamp": "6/27/2025 10:26:57",

"old": 0.100,

"new": 0.300

},

{

"parameter": "Common SAT",

"timestamp": "6/27/2025 10:26:57",

"old": 0.100,

"new": 0.300

},

{

"parameter": "Y mode",

"timestamp": "6/27/2025 10:28:13",

"old": "Abs",

"new": "%R"

},

{

"parameter": "Common Interval nm",

"timestamp": "6/27/2025 10:28:13",

"old": 1.000,

"new": 1.000

},

{

"parameter": "Source changeover",

"timestamp": "6/27/2025 10:28:13",

"old": 350.00,

"new": 360.00

},

{

"parameter": "Baseline Correction",

"timestamp": "6/27/2025 10:28:13",

"old": 0,

"new": 1

},

{

"parameter": "Common Interval nm",

"timestamp": "6/27/2025 10:45:49",

"old": 1.000,

"new": 1.000

}

]

}

spectrum_file.instrument_config_json:

{

"spectrum_name": "Baseline 100%T"

"baseline_file_name": null,

"baseline_std_ref_file_name": null,

"cycle_mode": "Off",

"comments": null

}

Все переводится в нижний регистр, а также любые пробелы или символы не латинского алфавита (кроме нижнего подчеркивания) переводятся в нижнее подчеркивание.